课 程 实 验 报 告

课程名称：   计算机组成原理课程实验

实验三

专业班级：          自实1901

学    号：          U201915560

姓    名：            肖力文

报告日期：       2021年12月08日

人工智能与自动化学院

目录

1 实验目的	3

2 实验环境	3

3 实验内容	3

3.1 汉字字库存储芯片扩展实验	3

3.2 MIPS RAM 设计	6

3.3 MIPS 寄存器文件设计	10

3.4 Cache直接相连电路实现	12

4 遇到的问题及解决办法	16

4.1 问题一	16

实验三 存储系统实验

1 实验目的

熟悉 Logisim 软件平台；

熟悉 ROM、RAM 存储器的使用；

掌握存储器字扩展，位扩展的基本原理；

为 MIPS CPU 设计功能部件---寄存器文件；

进一步熟悉流水传输控制基本远离；

2 实验环境

Logisim 是一款数字电路模拟的教育软件，用户都可以通过它来学习如何创建逻辑电路， 方便简单。 它是一款基于 Java 的应用程序，可运行在任何支持 JAVA 环境的平台，方便学 生来学习设计和模仿数字逻辑电路。Logisim 中的主要组成部分之一就在于设计并以图示来 显示 CPU。当然 Logisim 中还有其他多种组合分析模型来对你进行帮助，如转换电路，表达 式，布尔型和真值表等等。同时还可以重新利用小规模的电路来作为大型电路的一部分。

3 实验内容

3.1 汉字字库存储芯片扩展实验

实验目的：掌握存储扩展基本原理。

实验内容：设计字库文件，利用指定规格存储器进行存储器字扩展。

实验要求：现有如下 ROM 部件，4 个 4K*32 位 ROM，7 个 16K*32 位 ROM，请构建 GB2312 16*16 点阵字库存储器电路，电路输入为汉字区号和位号，由于 16*16 点阵的字模码需要 256 位点阵信息才能显示一个汉字，所以电路输出为 8*32 位（256 位点阵信息），实验电路 输入输出引脚如下图：

本实验的主要目的是进行存储器字扩展（容量扩展，地址总线扩展），故实验工程文件中 已经提供了一个参考实现，完成实验所需的点阵信息均可以通过该电路直接导出后载入，也 可直接复制拷贝，区位码转存储器地址的电路也可一并参考使用。

3.1.1 原理

①这个实验的核心是位扩展

②地址高2位用来选择小容量ROM：将地址高2位通入解码器，得到片选信号，将片选信号连接到小容量ROM的使能端，便实现了片选功能。

③剩下的地址位连接到小容量ROM的地址端，实现信息的读取

3.1.2 电路

3.1.3 测试

在“字库测试”模块测试电路的正确性，如图：

电路功能正常

3.2 MIPS RAM 设计

实验目的：熟练掌握存储扩展基本原理，进一步熟悉片选机制。

实验内容：计算机中主存储器通常即能按照字节访问也能按照半字访问，还能按照字进 行访问，如 MIPS 指令中的 LB/SB 指令（Load/Store byte）、LH/SH 指令（Load/Store Half），LW/SW 指令（Load/Stire Word）。X86 指令中 mov eax/ax/ah,[200]，而 logisim 中 RAM 存储器只能按 照一种模式访问，为此本实验要求设计完成既能按照 8 位，也能按 16 位，也能按 32 位进行 读写访问的 32 位存储器，最终存储器规格如下：

①字节地址 12 位（字访问时，忽略低两位，半字访问，忽略最低位，倒数第二位片 选，字节访问时，低两位进行片选）

②数据线宽度 32 位

③访问 Mode 位: 2 位：00 表示字访问，01 表示 1 字节访问，10 表示 2 字节访问

④WE： 写使能，1 表示写入，0 表示读出

⑤Din： 32 位，写入数据 （不同访问模式有效数据均存放在最低位，高位忽略）

⑥Dout：32 位，读出数据 （不同访问模式有效数据均存放在最低位，高位补零） 实验电路输入输出引脚如下图所示：

3.2.1 原理

（1）

通过Mode得到字访问，字节访问，半字访问的信号

（2）

在不同的模式下，结合字节地址，得到四个寄存器的选中信号：

①在字访问模式下，四个寄存器均被选中

②在半字访问模式下，有两个寄存器被选中，结合字节地址，便可以使得被选中的寄存器对应的选中信号为1

③在字节访问模式下，有1个寄存器被选中，结合字节地址，便可以使得被选中的寄存器对应的选中信号为1

如图：

（3）

在写入时，在不同模式下，寄存器得到的输入数据的高低位不同：

①在字访问模式下，D0得到输入数据的低八位，D1得到输入数据的8-15位，D2得到输入数据的16-23位，D3得到输入数据的高八位

②在半字访问模式下，D0得到输入数据的低八位，D1得到输入数据的8-15位，D2得到输入数据的低八位，D3得到输入数据的8-15位

③在字节访问模式下，D0得到输入数据的低八位，D1得到输入数据的低八位，D2得到输入数据的低八位，D3得到输入数据的低八位

如图：

（4）

在读模式下，不同的模式下结合字节地址会得到不同的寄存器的数据：

①在字访问模式下，输出数据为四个寄存器输出数据的组合

②在半字访问模式下，输出数据为4个寄存器中的2个寄存器数据的组合，结合字节地址决定是01组合还是23组合

③在字节访问模式下，输出数据为4个寄存器中的1个寄存器数据的组合，结合字节地址决定是哪一个寄存器中的值

如图：

（5）

当写使能信号和写选中信号均为1时，选中的寄存器可以被写入数据

如图：

3.2.2 电路

3.2.3 测试

结果正确，测试成功

3.3 MIPS 寄存器文件设计

实验目的：为 MIPS CPU 构造核心功能部件，进一步熟悉多路选择器，译码器，解复 用器等 Logisim 部件的使用。

实验内容：设计完成满足如下规格要求的 MIPS 通用寄存器组。

3.1.1 原理

1) 利用 logisim 平台构建一个 MIPS 寄存器组，内部包含 32 个 32 位寄存器，其具体 功能如下，具体封装文件为 regfile.circ.

2) 为减少实验中画图工作量，实验工程文件中对 5 位寄存器地址进行了简化，具体 见引脚示意图，最终只需实现 4 个寄存器，0 号寄存器功能仍然是恒零。后续实验 中如需要使用 32 个寄存器的 MIPS 寄存器文件组，将提供标准组件。

3) 注意时钟信号和电平信号不要混连，时钟仅仅触发状态改变。

3.3.2 电路

3.3.3 测试

结果正确，测试成功

3.4 Cache直接相连电路实现

3.4.1 原理

（1）

Cache行封装如下：

（2）

将字节地址分出偏移、行号、区地址：

①0-1位为偏移

②2-4位为行号

③5-15位为区地址

如图 ：

（3）

得到读信号：

当Cache中对应行value为1且其中存放数据的区地址与我们想要查找的数据块的区地址相同，则得到该行的读信号。否则所有行的读信号均为0

如图：

（4）

得到miss信号：

当没有选中信号为1，即未命中时，miss信号为1，表明未命中

如图：

（5）

得到写入信号：

当miss信号为1（Cache中没有目标块），BlkReady信号为1（从显存中过来的数据块的数据已经准备好了）则根据行号输出该行写入信号。

如图：

（6）

通过偏移量得到最终数据

如图：

3.4.2 电路

3.4.3 测试

结构正确，测试成功

4 遇到的问题及解决办法

4.1 问题一

4.1.1 问题描述

①命中率一直为0，说明测试错误

②二级存储器一直在读取前四个位置的数据

结合以上两个现象，我们可以大胆猜测：很有可能是miss出了问题

4.1.2 解决过程

在回溯到电路中发现：Miss没有输入值

于是去找Miss信号生成电路：

经过比对发现是大小写错了，将大小写修改一致之后再做测试

4.1.3 解决结果

修正之后结果正确，测试成功